Arduino c语言基本知识1

- 程序结构：

- 基本结构

- void setup() {这里写只运行一次的代码}

- void loop() {这里写反复运行的程序}

- 程序注释

- 使用//开头或者包含在/*  */里面

- 程序示例

- //13号灯闪烁程序

- void setup() {

- pinMode(13, OUTPUT);    // 13号灯所在引脚设置为输出模式

- }

- void loop() {

- digitalWrite(13, HIGH);   // 13号引脚设置为高电平（5V）

- delay(1000);           // 等待1000毫秒

- digitalWrite(13, LOW);   // 13号引脚设置为低电平（0V）

- delay(1000);

- }

- 给引脚取个名字

- 这里的13可以给它取个名字

- #define deng 13

- 用deng代替上面的数字13 可以让程序更容易读懂

- 串口打印

- 在void setup() {}里加入Serial.begin(9600);  在需要打印的地方加入Serial.println("灯开了");

- 示例：

- #define deng 13

- void setup() {

- pinMode(deng, OUTPUT);

- Serial.begin(9600);

- }

- void loop() {

- digitalWrite(deng, HIGH);

- Serial.println("灯开了");

- delay(1000);

- digitalWrite(deng, LOW);

- Serial.println("灯关了");

- delay(1000);

- }

- 练习：编写一个红绿灯程序，有AB两个路口，每个路口都有红黄绿三盏灯红绿灯亮5秒，黄灯亮1秒。打印灯的状态。

Arduino c语言基本知识2

- 变量与条件判断

- 上一页用#define deng 13这句话可以实现用deng代替13，这里的deng就永远是13不能在程序中改变它的值，如果要变则需要使用定义变量的方法，如整数用int，小数用float，真假用bool。

- 用 if(条件){满足条件执行的语句}  或者  if(条件){满足条件执行的语句}else{不满足条件执行的语句}  可以实现条件判断。

- 引脚控制包括数字输出输入，模拟输出输入

所有引脚都可以数字输出与输入，数字输出使用digitalWrite(引脚,HIGH或LOW);数字输入使用digitalRead(引脚);它的结果为0或1.

模拟输出引脚只有6个3 5 6 9 10 11，板上常标注有~，模拟输出使用analogWrite();它的数值范围为0-255。模拟输入引脚为A0-A5使用analogRead();它返回0到1023之间的数字，表示0到5伏之间的电压。所以如果analogRead()要输出到analogWrite()要除以4或者用map函数映射.使用方法：map(值,0,1023,0,255)

- 数字输出输入示例：

- int anniu = 2;  // 按钮连接到引脚2     用int代替#define

- int deng = 13;    // LED连接到引脚13

- void setup() {

- pinMode(anniu, INPUT);   // 设置按钮引脚为输入

- pinMode(deng, OUTPUT);     // 设置LED引脚为输出

- }

- void loop() {

- if (digitalRead(anniu) == HIGH) {

- digitalWrite(deng, HIGH);  // 如果按钮被按下，点亮LED

- }

- else {

- digitalWrite(deng, LOW);   // 如果按钮没有被按下，关闭LED

- }

- }

- 模拟输入输出示例：

- int dianweiqi = A0; // 电位器连接到模拟引脚A0

- int deng = 9; // LED连接到引脚9,只有3 5 6 9 10 11可用

- void setup() {

- pinMode(dianweiqi, INPUT);   // 设置电位器引脚为输入

- pinMode(deng, OUTPUT); // 设置LED引脚为输出

- }

- void loop() {

- analogWrite(deng, map(analogRead(dianweiqi), 0, 1023, 0, 255));  // 映射0-1023为0-255

- delay(10); // 小延迟，避免读取过于频繁

- }

- 练习：按住按钮灯的亮度可调，松开按钮灯的亮度不可调

- Arduino c语言基本知识3

- 函数，局部变量与全局变量

- 除了setup与loop外还可以有别的函数

- 例如：程序运行后1秒后开灯可以这么写

| - void setup () { - pinMode(13,OUTPUT); - } - void turnonled(){ - digitalWrite(13,High); - } - void loop(){ - delay(1000); - turnonled(); - } | - void setup () { - pinMode(A0, INPUT); - pinMode(11,OUTPUT); - } - int getXbeiA0(float x){ //形式参数 return x*analogRead(A0); - } - void loop(){ - delay(1000); - analogWrite(11,getXbeiA0(0.25));//实参 - } |
| --- | --- |

- 在函数或代码块内部，称为局部变量。在所有函数之外，称为全局变量。

| - void setup () { - } - void loop () { - int x=0 , y=0 ; //局部变量只能内部中使用 - } | - int x=0 , y=0 ; //全局变量可以到处使用 - void setup () { - } - void loop () { - } |
| --- | --- |

- 算术运算符、比较运算符、布尔运算符、复合运算符

| 运算符名称; 简写; 例子. 赋值运算符; =; A = B. 加号; +; A + B将得出30. 减号; -; A - B将得出-10. 乘号; *; A * B将得出200. 除号; /; B / A将得出2. 模数; %; B % A将得出0. | 运算符名称; 运算符简写; 例子. 等于; ==; (A == B)不为真. 不等于; !=; (A != B)为真. 小于; <; (A < B)为真. 大于; >; (A > B)不为真. 小于或等于; <=; (A <= B)为真. 大于或等于; >=; (A >= B)不为真. |
| --- | --- |

| 运算符名称; 简写; 例子. and（与）; &&; (A && B)为真. or（或）; ¦¦; (A ¦¦ B)为真. not（非）; !; !(A && B)为假. | 运算符名称; 运算符简写; 例子. 自增; ++; A++ 将得出11. 自减; --; A-- 将得出9. 复合加; +=; B += A 等效于 B = B + A. |
| --- | --- |

- 作业：编写一个由电位器控制的正方形周长计算器，通过串口打印出边长及计算结果，通过按压一个按钮进行暂存，在按钮按下后打印出暂存的累加结果。例：

- 第1次：边长为10；周长为40，累加结果为40。

- Arduino c语言基本知识4

- 条件控制（选择语句）与循环语句

| - If 语句 - If … else 语句 - If … else if … else 语句 - switch case 语句 | - while循环 - do…while循环 - for循环 - 嵌套循环与无限循环 |
| --- | --- |
| - 例子 - int A = 5 ; - int B = 9 ; - Void setup () { - } - Void loop () { - If ( ( A < B ) && ( B != 0 )) { - A += B; - B--; - } - if (A > B) { - A++; - }else { - B -= A; - } - } - 例子 - switch (dengji) { - case 0: di(); break; - case 1: zhong(); break; - case 2: gao(); break; - default: xiaoxi("cuole!"); - } | - while(条件) { - 条件为真执行的语句 - } - do { - 条件为真执行的语句 - } - while (条件); - for( i = 2; i <= 9; i++) { - 每次循环都会把第一个语句中的变量i的值与中间语句对比，如果为真则执行第三个语句 - } - for(counter = 0;counter <= 9;counter++) { - for(i = 0;i <= 99;i++) { - } - }//共执行了10*100=1000次 - 无限循环语句语法 - 使用for循环for (;;) {语句} - 使用while循环while(1) {语句} - 使用do ... while循环 - do {语句} while(1); |

- 时间函数

- delay() 函数以毫秒为单位。delayMicroseconds() 函数微秒。

- millis() 函数返回Arduino板开始运行当前程序时的毫秒数。

- micros() 函数micros()函数返回微秒数。该数字在大约70分钟后溢出，即回到零。

- 数组：声明数组并使用循环来初始化数组的元素;使用初始化器列表在声明中初始化数组

| - int n[ 10 ] ; - void setup () { - Serial.begin(9600); //串口初始化 - } - void loop () { - for ( int i = 0; i < 10; ++i ){ - n[ i ] = 0; - Serial.print (i) ; - Serial.print (‘\r’) ; - } - for ( int j = 0; j < 10; ++j ){ - Serial.print (n[j]) ; - Serial.print (‘\r’) ; - } - } | - int n[ 10 ] = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 } ; - void setup () { - Serial.begin(9600); //串口初始化 - } - void loop () { - for ( int i = 0; i < 10; ++i ){ - Serial.print (i) ; - Serial.print (‘\r’) ; - } - for ( int j = 0; j < 10; ++j ){ - Serial.print (n[j]) ; - Serial.print (‘\r’) ; - } - } |
| --- | --- |

- Arduino c语言基本知识5

- 练习平台

- 编程小伙伴测评网：http://www.cierobot.com

- 账号：吴禹锡nbsz008，王明善nbsz009，刘奇彦nbsz010

- 突破平台复制限制

- 点edge浏览器上的扩展，获取Microsoft edge扩展，搜索copy，安装第一个Supreme Copy，然后在所在网页上打开这个扩展的Enable extension on this website按钮即可复制。

- 小练习：

- 交通灯A位于主路，交通灯B位于支路，正常情况下，两个交通灯的黄灯时间为2秒，绿灯时间为12秒，其中当绿灯时间还剩下2秒时，绿灯以200毫秒的频率闪烁，提示车辆即将变灯。在早晚高峰拥堵时段，主路的绿灯时间根据拥堵情况在12~20秒之间可调。

- （1）装置启动后，交通灯A和交通灯B按照正常的规则，交替工作。交通灯的亮灯顺序为绿灯、黄灯、红灯；

- （2）旋转电位器，实现主路交通灯A的绿灯时长在12~20秒之间可调；

- 红外遥控，红外遥控这种复杂程序一般都是在参考资料下修改的。注意这里用的IRremote库是2.6.0版本的，太新的库程序不同，无法使用。

- 参考资料：

- #include <IRremote.h>    //导入红外控制库，在arduino软件的工具-管理库-搜索IRremote

- const int RECV_PIN = 12;  //const int 定义整数常量

- IRrecv irrecv(RECV_PIN);  //创建名为IRrecv的红外接收对象

- decode_results results;   //创建名为decode_results对象，用于存储解码后的结果

- void setup(){

- Serial.begin(9600);

- irrecv.enableIRIn();   //启动红外接收

- }

- void loop() {

- if (irrecv.decode(&results)) {  // 如果接收到红外信号并解码成功

- Serial.println(results.value, HEX);// 以十六进制格式打印接收到的信号

- irrecv.resume();// 准备接收下一个信号

- }

- delay(100);

- }

- 小练习：

- 通过多次点击红外遥控器的按键1，实现LED灯不同状态的循环显示，具体说明如下：

- （1）初始状态：LED_A和LED_B均处于熄灭状态；

- （2）第1次按下按键1后，LED_A点亮，LED_B熄灭；

- （3）第2次按下按键1后，LED_A熄灭，LED_B点亮；

- （4）第3次按下按键1后，LED_A和LED_B均点亮；

- （5）第4次按下按键1后，LED_A和LED_B持续闪烁；

- （6）第5次按下按键1后，LED_A和LED_B均回归到熄灭状态，依此反复；

- Arduino c语言基本知识6

- Led按照不同频率亮灯同时闪烁或交替闪烁问题

| - void setup() { - pinMode(11, OUTPUT); - } - int ledDelay = 1000; //改变它就能改频率 - long timeold = 0; - void loop() { - if (millis() - timeold > ledDelay) { - digitalWrite(11, !digitalRead(11)); - digitalWrite(13, !digitalRead(13)); - timeold = millis(); - } - } | - void setup() { - pinMode(11, OUTPUT); - } - int ledDelay = 1000; //改变它就能改频率 - long timeold = 0; - void loop() { - if (millis() - timeold > ledDelay) { - digitalWrite(11, !digitalRead(11)); - digitalWrite(13, !digitalRead(11)); - timeold = millis(); - } - } |
| --- | --- |

- 基本知识5最后一题的另一种答案

| - #include <IRremote.h> - const int RECV_PIN = 12; - IRrecv irrecv(RECV_PIN); - decode_results results; - void setup() { - Serial.begin(9600); - irrecv.enableIRIn(); //启动红外接收 - pinMode(11, OUTPUT); - pinMode(13, OUTPUT); - } - int zuangtai = 0; - int ledDelay = 500; //改变它就能改频率 - long timeold = 0; - int kaishishan = 0; - void loop() { - if (irrecv.decode(&results)) { - if (results.value == 0xFF41BE) { - zuangtai++; - switch (zuangtai) { - case 1: - digitalWrite(11, HIGH); - digitalWrite(13, LOW); - break; - case 2: - digitalWrite(11, LOW); - digitalWrite(13, HIGH); - break; - case 3: - digitalWrite(11, HIGH); - digitalWrite(13, HIGH); - break; | - case 4: - kaishishan = 1; - break; - case 5: - digitalWrite(11, LOW); - digitalWrite(13, LOW); - zuangtai = 0; - kaishishan = 0; - break; - } - } - Serial.println(results.value, HEX); - irrecv.resume(); // 准备接收下一个信号 - } - if (kaishishan == 1) { - if (millis() - timeold > ledDelay) { - digitalWrite(11, !digitalRead(11)); - digitalWrite(13, !digitalRead(13)); - timeold = millis(); - } - } - } |
| --- | --- |

- Arduino c语言基本知识5(简易答案）

- 上一页最后一题的答案

| - int zhuhong = 13, zhuhuang = 12, zhulv = 11; - int zhihong = 10, zhihuang = 9, zhilv = 8; - void setup() { - for (int i = 8; i <= 13; i++) { - pinMode(i, OUTPUT); - } - pinMode(A0, INPUT); - } - void loop() { - digitalWrite(zhuhuang, LOW);//上一状态关 - digitalWrite(zhihuang, LOW); - digitalWrite(zhuhong, HIGH);//主红亮 - digitalWrite(zhilv, HIGH);//支绿亮 - delay(10000); - for (int i = 0; i < 5; i++) {//绿灯闪烁 - digitalWrite(zhilv, LOW); - delay(200); - digitalWrite(zhilv, HIGH); - delay(200); - } - digitalWrite(zhuhong, LOW);//主红灭 - digitalWrite(zhilv, LOW);//支红灭 - digitalWrite(zhuhuang, HIGH);//黄亮 - digitalWrite(zhihuang, HIGH); - delay(2000); - digitalWrite(zhuhuang, LOW); - digitalWrite(zhihuang, LOW); - digitalWrite(zhihong, HIGH); - digitalWrite(zhulv, HIGH);//主绿亮 - delay(10000); - delay(map(digitalRead(A0),0,1023,0,8000));// - for (int i = 0; i < 5; i++) { - digitalWrite(zhulv, LOW); - delay(200); - digitalWrite(zhulv, HIGH); - delay(200); - } - digitalWrite(zhihong, LOW); - digitalWrite(zhulv, LOW); - digitalWrite(zhihuang, HIGH); - digitalWrite(zhuhuang, HIGH); - delay(2000); - } | - #include <IRremote.h> - const int RECV_PIN = 12; - IRrecv irrecv(RECV_PIN); - decode_results results; - void setup() { - Serial.begin(9600); - irrecv.enableIRIn(); //启动红外接收 - pinMode(11, OUTPUT); - pinMode(13, OUTPUT); - } - int zuangtai = 0; - int kaishishan = 0; - void loop() { - if (irrecv.decode(&results)) { - if (results.value == 0xFF41BE) { - zuangtai++; - if(zuangtai == 1) { - digitalWrite(11, HIGH); - digitalWrite(13, LOW); - } - if(zuangtai == 2) { - digitalWrite(11, LOW); - digitalWrite(13, HIGH); - } - if(zuangtai == 3 ) { - digitalWrite(11, HIGH); - digitalWrite(13, HIGH); - } - if(zuangtai == 4) { - kaishishan = 1; - } - if(zuangtai == 5 ) { - digitalWrite(11, LOW); - digitalWrite(13, LOW); - zuangtai = 0; - kaishishan = 0; - } - } - Serial.println(results.value, HEX); - irrecv.resume(); // 准备接收下一信号 - } - if (kaishishan == 1) { - digitalWrite(11,HIGH); - digitalWrite(13,HIGH); - delay(100); - digitalWrite(11,LOW); - digitalWrite(13,LOW); - delay(100); - } - } |
| --- | --- |

- Arduino c语言基本知识7

- 超声波测距原理

- 用数字引脚给超声波的Trig引脚10μs的高电平信号，可触发超声波模块测距功能。如有信号返回， Echo 引脚会输出高电平，高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。使用pulseIn()函数获取高电平持续的us时间，声速约340m/s=0.034cm/us，由于信号往返，所以

- 距离≈时间×0.034÷2≈时间÷58 cm

- 超声波测距代码：

- int fasongT =12,jieshouE=13;

- void setup() {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(fasongT, OUTPUT);

- pinMode(jieshouE, INPUT);

- }

- void loop() {

- digitalWrite(fasongT, HIGH);

- delayMicroseconds(10);

- digitalWrite(fasongT, LOW);

- Serial.print(pulseIn(jieshouE, HIGH)/58);

- Serial.println("cm");

- }

- 舵机控制原理

- 舵机使用pwm脉冲信号控制，通过改变占空比实现，虽然analogWrite()也能产生pwm脉冲信号，但是由于频率不同，使用analogWrite()控制舵机不可行。

- 题目会给舵机类库的参考资料：

- 头文件： Servo.h

- 类库对象：Servo

- 成员函数：attach(Pin) //指定引脚的关联引脚

- write(angle) //功能是让舵机转动到指定的角度

- 舵机控制代码：

- #include <Servo.h>

- Servo myServo;  // 创建一个Servo对象

- void setup() {

- myServo.attach(9);  // 将舵机连接到数字引脚9

- }

- void loop() {

- myServo.write(90);  // 将舵机移动到90度位置

- delay(1000);        // 等待1秒

- myServo.write(0);   // 将舵机移动到0度位置

- delay(1000);        // 等待1秒

- }

- Arduino c语言基本知识8

- 基于状态机的编程，使用按键时的注意事项示例

| #include <Servo.h> Servo servo; int zhuangtai = 0; void setup() { servo.attach(12); pinMode(8,INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(8) == HIGH) { zhuangtai++; if (zhuangtai == 3) { zhuangtai = 0; } while (digitalRead(8) == HIGH) {} } if (zhuangtai == 0) { digitalWrite(13, !digitalRead(13)); delay(100); } if (zhuangtai == 1) { servo.write(30); delay(300); servo.write(90); delay(300); } if (zhuangtai == 2) { servo.write(30); delay(600); servo.write(90); delay(600); } } | //导入舵机控制库 //创建名为servo的舵机对象 //初始化状态机的值 //舵机servo对象的attach连接口属性 // 注意不要把12再设置成OUTPUT，否则不转了 - //按下后状态更新 //状态不能超过2，等到3则回归 //等松开 //开始判断状态 //状态0，灯闪烁 //状态1，快摆 //状态2，慢摆 /////注意，这个程序要一直按足够长时间才会生效 |
| --- | --- |

- 电机控制

| 三线控制 | 二线控制第一种 | 二线控制第二种 |
| --- | --- | --- |
| 一条pwm调速，另两条10正转，01反转，11刹车 | - 不用调速则所有io口都可用，需要正反向调速则INA和INB两条线至少1条支持模拟输出（3 5 6 9 10 11）。 比如INA接3，INB接4， 以50%的功率正转： analogWrite(3,128); digitalWrite(4,LOW)； 以50%的功率反转： analogWrite(3,128); digitalWrite(4,HIGH), | 不用调速则所有io口都可用，需要正反向调速则INA和INB两条线都要支持模拟输出（3 5 6 9 10 11）。 比如INA接3，INB接5， 以50%的功率正转： analogWrite(3,128); analoglWrite(5,0)； 以50%的功率反转： analogWrite(3,0); analogWrite(4,128), |

3.电机控制参考程序

| 二线控制第一种：至少1条支持模拟输出 | 二线控制第二种：两条线都要支持模拟输出 |
| --- | --- |
| const int inA = 5; // PWM引脚 const int inB = 4; // 数字引脚 void setup() { pinMode(inA, OUTPUT); pinMode(inB, OUTPUT); } void loop() { // 电机正转且速度为50% digitalWrite(inB, LOW); // 保持INB为低电平 analogWrite(inA, 128); // 在INA上应用50%的PWM信号 delay(2000); // 保持电机正转2秒 // 停止电机 digitalWrite(inA, LOW); digitalWrite(inB, LOW); delay(1000); // 停止1秒 // 电机反转且速度为75% digitalWrite(inB, HIGH); // INB为高电平 analogWrite(inA, 192); // 在INA上应用75%的PWM信号 delay(2000); // 保持电机反转2秒 // 停止电机 digitalWrite(inA, LOW); digitalWrite(inB, LOW); delay(1000); // 停止1秒 } | const int inA = 10; // PWM引脚 const int inB = 9; // PWM引脚 void setup() { pinMode(inA, OUTPUT); pinMode(inB, OUTPUT); } void loop() { // 电机正转且速度为50% analogWrite(inA, 128); // INA为50%的PWM信号 analogWrite(inB, 0); // INB为0（低电平） delay(2000); // 保持电机正转2秒 // 停止电机 analogWrite(inA, 0); analogWrite(inB, 0); delay(1000); // 停止1秒 // 电机反转且速度为75% analogWrite(inA, 0); // INA为0（低电平） analogWrite(inB, 192); // INB为75%的PWM信号 delay(2000); // 保持电机反转2秒 // 停止电机 analogWrite(inA, 0); analogWrite(inB, 0); delay(1000); // 停止1秒 } |